Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa projektora multimedialnego wraz z akcesoriami na potrzeby realizacji widowiska „Audiowideosfera”

Przedmiotem zamówienia jest zakup projektora multimedialnego, wraz z kompletem akcesoriów, zgodnie z poniższą specyfikacją.

Sprzęt powinien być fabrycznie nowy. Zamawiający dopuszcza sprzęt wcześniej rozpakowany i uruchamiany w celu ekspozycji/ demonstracji parametrów, pod warunkiem, że nie nosi on śladów eksploatacji (poniżej 100 godzin pracy projektora) oraz posiada pełną gwarancję producenta urządzenia.

Wymagana gwarancja na całość zestawu minimum 3 lata –przy czym na urządzenia opisane w pkt 1 i 2 a)-b) wymagana jest gwarancja producenta urządzenia na taki okres.

Warunki dostawy: w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy.

Warunki płatności: po wykonaniu dostawy, w terminie 14 dni od daty odbioru końcowego (bez zastrzeżeń).

Szczegółowe warunki dostawy i płatności – we wzorze umowy.

1. Projektor (bez obiektywu):

Technologia wyświetlania:			DLP

Źródło światła					Laser

Rozdzielczość natywna				min. WUXGA (1920x1200)

Jasność w punkcie centralnym

(center lumens)					min. 9.500 lumenów

Jasność ANSI					min. 9.000 lumenów

Kontrast (ANSI)					min. 250:1

Współczynnik kontrastu - pełen wł./wył

(sequential contrast ratio)			min. 1 200:1

Współczynnik projekcji - zgodny		4:3,16:9,16:10

Korekcja trapezowa – pozioma (co najmniej)	+/-20°

Korekcja trapezowa – pionowa (co najmniej)	+/-20°

Poziom hałasu (przy 25 st C)			maks. 40 dB

Żywotność źródła światła			minimum 20 000 godzin

Możliwość pozycji montażu:			360 stopni

Wejścia/wyjścia				HDMI-in, DVI-D - in, VGA-in, RJ45 (LAN), RS 232

Sterowanie: 					LAN, RS-232, pilot zdalnego sterowania

Zasilanie: 					230V

2. Zestaw akcesoriów (wszystkie akcesoria kompatybilne z projektorem opisanym w pkt 1)

a) obiektyw 1 (wide zoom):

Zoom						1.28

Współczynnik projekcji (min.)			0.95

Współczynnik projekcji (maks.)			1.22

Min. odległość rzutu				1.02

Maks. odległość rzutu 				7.88

Ogniskowa (od  maks. / do min.)		14.03 - 17.95mm

Sterowany silnikiem (focus)			Tak

b) obiektyw 2 (long zoom):

Zoom						1.9

Współczynnik projekcji (minimalne)		1.52

Współczynnik projekcji (maksymalna)		2.92

Min. odległość rzutu				1.64

Maks. odległość rzutu 				18.87

Ogniskowa (od maks. / do min.)			22.56 - 42.87mm

Sterowany silnikiem (focus)			Tak

c) skrzynia transportowa do Projektora i obiektywów

- typu Flightcase ,wytrzymała, bezpieczna w transporcie , dopasowana do projektora, z wzmocnionymi narożnikami, wnętrze skrzyni wyklejone specjalną gąbką techniczną dopasowane idealnie do transportu projektora i obiektywów 1-2, wyposażona w zamki motylkowe gwarantujące pewność zamknięcia,

d) Uchwyt do mocowania projektora

Typ: 				Uchylny , Obrotowy, Mocowany do sufitu

Materiał: 			stal nierdzewna lub malowana proszkowo/ aluminium

Regulacja wysokości:		co najmniej od 70 do 120 cm od sufitu

Maksymalny udźwig: 		waga projektora + 2kg, nie mniej niż 25 kg

Możliwość obrotu (poziom):	min. 180 stopni

Możliwość regulacji (pion):	min. +/- 15 stopni

e) Przewód ethernet,

- zwijany, na bębnie,

- długość min. 100m.

- kategoria CAT 6 lub CAT 7

- typ: skrętka ekranowana (FTP, lub S/FTP)

- materiał: przewody: miedź beztlenowa OFC, ekranowanie: oplot miedziany cynowany

- kolor: czarny.

f) kable HDMI - standard 2.0 lub wyższy, kolor czarny:

- 1 szt. o długości 20m

- 1 szt. o długości 10m

- 1 szt. o długości 5m

- 1 szt. o długości 2m