KONSERWACJA ELEWACJI CHATY DREWNIANEJ W PARKU PAŁACOWYM W GARDZIENICACH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są prace konserwacyjne elewacji chaty drewnianej w parku pałacowym w Gardzienicach wraz z odnowieniem stolarki drzwiowej i okiennej.

Prace dotyczą chaty przeniesionej ze Stryjna w r. 1996. Wykonano wówczas szalowanie deskami z drewna sosnowego.

Dane techniczne obiektu:

Rok przeniesienia:	1996

Powierzchnia użytkowa:	95,3 m2

Kubatura:	484,5 m3

Ilość kondygnacji nadziemnych:	1

Poddasze:	nieużytkowe

Długość:	12,75m

Wysokość	7,60m

Wysokość do komina 	8,00m

Fotografie:

Przekrój:

Rzut parteru:

Rzut dachu:

Zakres prac obejmuje:

1) oczyszczenie drewna metodą sodowania

2) uzupełnienie ubytków szpachlą do drewna

3) impregnacja drewna preparatem biobójczym żelowym na bazie permentryny (np. Xylix Gel – lub równoważny)

3) malowanie drewna lakierobejcą ochronno-dekoracyjną przeznaczoną do elewacji w kolorze zbliżonym do aktualnego– np. Sadolin Lakierobejca Extra lub równoważny (kryteria równoważności: efekt: półmat, skład: pigment – pigmenty organiczne i nieorganiczne, substancja błonotwórcza – żywica alkidowa, rozpuszczalnik – węglowodory alifatyczne zawierające poniżej 1% związków aromatycznych, filtry UV). Liczba warstw zgodnie z rekomendacją producenta, minimum 2.

4) naprawę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej – oczyszczenie, uzupełnienie ubytków drewna (przez szpachlowanie) oraz pomalowanie lakierobejcą z obu stron zgodnie z istniejącą kolorystyką.

W okresach pomiędzy poszczególnymi etapami, w szczególności podczas przerw technologicznych (zwłaszcza pomiędzy impregnacją a lakierowaniem), należy zabezpieczyć obiekt przed zamoknięciem za pomocą folii.

Termin wykonanie zamówienia: 45 dni od dnia podpisania umowy.

Przed złożeniem oferty zaleca się wizję lokalną. Zamawiający umożliwi jej odbycie -pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia, w dniach roboczych w godzinach od 8:00 do 16:00.